| № п/п з5 РЭ62 | Дата | Домашнее задание/Тема | Вид занятия | Задание для учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.03.2020 3 пары | Оборудование для технологических процессов Насосные установки. Смесительные установки. Автоцистерны.. | Лекция | У {6.1} Стр.337 У {6.2} Стр.349 У {6.3} Стр.359 |
|  | 20.03.2020 1 пара | Оборудование для механизации работ | Лекция | У {7.1} Стр.384 У {7.3} Стр.387 |
|  | 21.03.2020 3 пары | Оборудование для механизации работ | Лекция | У {7.4} Стр.391 У {7.5} Стр.392 |
|  | 24.03.2020 2 пары | Практическая работа | Практическая | Изучить оборудование |

Основная литература:

Учебники:

Базовый

- Б.В. Покрепин. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. – Ростов – на -  Дону: Феникс, 2018

- В.Ф. Бочарников, Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического оборудования: учебно – практическое пособие. Том 1. – Москва: ИНФРА – Инженерия, 2015. http:znanium.com/bookread2/php?book#521189

- В.Ф. Бочарников, Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического оборудования: учебно – практическое пособие. Том 2. – Москва: ИНФРА – Инженерия, 2015. http:znanium.com/bookread2/php?book#521260

Дополнительные источники

Учебники:

1)А.М. Щипачев, Технологическое обеспечение надежности нефтегазового оборудования: учебное пособие. – Санкт – Петербург: Лань, 2018

2) А.Г. Молчанов, Машины и оборудование для добычи нефти: учебник. – Москва: альянс, 2016

3) Журнал «Нефтяное хозяйство» (2014 -2018 г.)

4) Журнал «Технологии нефти и газа» (2014 -2018 г.)

5) Журнал «Мир нефтепродуктов» (2014 -2018 г.)

Электронные издания

Дополнительной литературы:

1)Н.Д.Булчаев, Защита насосного оборудования нефтяных скважин в осложненных условиях эксплуатации: монография. – Красноярск: СФУ, 2015. http:// znanium.com/bookread2/php?book#550459

Электронная почта:vshalukhin@yandex.ru

Сот тел. :89224207264

Выполненное домашнее задание отправлять на электронную почту

К экзамену допускаются лица, сдавшие контрольную работу и получившие зачет по контрольной работе. Подготовка к экзамену. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ

ЭНГПО

Задание #1

Вопрос:

Параллельная работа двух центробежных насосов применяется:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи

2) для увеличения напора

3) для улучшения равномерности подачи

4) для улучшения характеристики центробежного насоса

Задание #2

Вопрос:

Укажите насос диффер. действия

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)

2)

3)

Задание #3

Вопрос:

Какие насосы применяют при промывке и обработке скважин, ГРП, т.е тогда, когда необходимо перекачивать сравнительно небольшой объем жидкости, содержащий абразивную взвесь, растворенный газ, химически активные компоненты

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) динамические насосы

2) насосы объемного действия

Задание #4

Вопрос:

Какие насосы не нуждаются в клапах:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) дозировочные насосы

2) роторные насосы

Задание #5

Вопрос:

Коэффициент быстроходности - это

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) величина, определяющая для оптимального режима тип подобных насосов независимо от размеров и числа оборотов

2) метод снижения коэффициента неравномерности подачи

3) принцип определения приводной мощности насосов

Задание #6

Вопрос:

Укажите насос одинарного действия

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)

2)

3)

Задание #7

Вопрос:

Как классифицируются поршневые насосы по способу приведения в действие

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) приводные, прямого действия, ручные

2) поршневые, плунжерные, диафрагменные

3) обыкновенные, горячие буровые

Задание #8

Вопрос:

Назовите один из способов улучшения процесса всасывания в поршневом насосе:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) параллельным соединением двух насосов

2) увеличением диаметра поршня

3) увеличением числа ходов поршня в минуту

4) уменьшением сопротивления в приемном трубопроводе путем уменьшения отводов, поворотов, применения труб с гладкой поверхностью

Задание #9

Вопрос:

Газовый компенсатор в поршневых насосах предназначен:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи

2) для увеличения напора

3) для увеличения разномерности подачи

4) для увеличения мощности насоса

Задание #10

Вопрос:

Для уменьшения колебания давления, обусловленного неравномерностью подачи насоса применяют:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) поршень

2) плунжер

3) воздушные колпаки

Задание #11

Вопрос:

Для чего необходимы уплотнения в насосе

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) для перекачки жидкости

2) для предотвращения утечек жидкости или проникновения воздуха в полости всасывания насоса

3) для подвода охлаждающей и смазывающей жидкости

Задание #12

Вопрос:

Какие насосы обычно выполняют с одним, двумя, тремя или пятью винтами при этом один винт ведущий, а остальные ведомые

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) дозировочные насосы

2) винтовые насосы

3) роторные насосы

Задание #13

Вопрос:

Как классифицируются поршневые насосы по роду органа, вытесняющего жидкость:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) обыкновенные, горячие буровые

2) поршневые, плунжерные, диафрагменные

3) приводные, прямого действия, ручные

Задание #14

Вопрос:

Как классифицируются поршневые насосы по быстроходности рабочего органа

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) тихоходные, средней быстроходности, быстроходные

2) малоходные, среднеходные, быстроходные

3) тихоходные, малоходные, высокоходные

Задание #15

Вопрос:

Выберите основное уравнение центробежного насоса:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

Задание #16

Вопрос:

Укажите насос двойного действия

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

Задание #17

Вопрос:

При уменьшении числа ступеней в центробежном насосе:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) подача увеличивается

2) напор уменьшается

3) уменьшается и напор и подача

4) изменяется число оборотов

Задание #18

Вопрос:

Предохранительный клапан в поршневом насосе предназначен

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для защиты от подачи превышающей допустимой величины

2) для защиты от давления превышающей допустимой величины

3) для защиты от вибрации превышающей допустимой величины

4) для защиты от повышенного напряжения

Задание #19

Вопрос:

Как изменяется напор насоса от увеличения подачи насоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) уменьшается

2) увеличивается

3) остается без изменения

4) изменяется по синусоиде

Задание #20

Вопрос:

В чем заключается закон движения поршня?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) скорость и ускорение поршня изменяются по синусоидальному закону

2) скорость и ускорение поршня изменяются по косинусоидальному  закону

3) скорость движения поршня изменяется по синусоидальному закону, а ускорение по косинусоидальному

Задание #21

Вопрос:

Направляющий аппарат в центробежном насосе предназначен:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для вращения рабочего колеса

2) для увеличения подачи насоса

3) для устранения осевого усилия

4) для отвода потока жидкости из рабочего колеса и преобразования скоростной энергии

Задание #22

Вопрос:

Гидравлическая часть поршневого насоса  служит для......

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) для передачи механической энергии от двигателя (ДВС либо электродвигатель) к поршням, движущимся возвратно - поступательно

2) для преобразования механической энергии поршней в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости и для придания жидкости необходимого направления

Задание #23

Вопрос:

Назовите основной недостаток поршневого насоса одинарного действия:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) недостаточный напор

2) низкая равномерность подачи

3) большие габариты насоса

4) малая подача

Задание #24

Вопрос:

Как классифицируется поршневые насосы по способу действия

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) одинарного и дифференциального

2) одинарного и двойного

3) двойного и дифференциального

4) одинарного, двойного и дифференциального

Задание #25

Вопрос:

Как изменяется подача центробежного насоса  при изменении числа оборотов рабочего колеса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пропорционально

2) не изменяется

3) пропорционально квадрату число оборотов

4) пропорционально кубу число оборотов

Задание #26

Вопрос:

Какие насосы применяют в различных технологических процессах, связанных с подъемом пластовой жидкости, воздействием на призабойную зону пласта, транспортированием нефти и воды в системах поддержания пластового давления, в установках подготовки нефти для нефтеперерабатывающих предприятий

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) динамические насосы

2) насосы объемного действия

Задание #27

Вопрос:

По какой причине возникает явление кавитации в центробежном насосе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) в связи с нарушением уплотнения насоса

2) в связи с понижением давления в линии всасывания до давления насыщенных паров

3) в связи с уменьшением числа оборотов рабочего колеса

4) в связи с изменением коэффициента быстроходности

Задание #28

Вопрос:

Многоступенчатые центробежные насосы предназначены:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи

2) для повышения общего КПД

3) для увеличения напора насоса

4) для улучшения характеристики центробежного насоса

Задание #29

Вопрос:

Механическая часть поршневого насоса служит для.....

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) для преобразования механической энергии поршней в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости и для придания жидкости необходимого направления

2) для передачи механической энергии от двигателя (ДВС либо электродвигатель) к поршням, движущимся возвратно - поступательно

Задание #30

Вопрос:

Какие насосы предназначены для объемного напорного непрерывного дозирования чистых жидкостей (химических реагентов) для деэмульсации пластовой жидкости, предотвращения парафина и солей в НКТ и промысловых коллекторах, для подачи добавок в воду, закачиваемую в нагнетательные скважины.

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) дозировочные насосы

2) роторные насосы

3) винтовые насосы

Задание #31

Вопрос:

Как классифицируются поршневые насосы по числу цилиндров

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) двух-трех цилиндровые

2) пяти-шести цилиндровые

3) одно-двух-трех-много цилиндровые

Задание #32

Вопрос:

Какова последовательность запуска центробежного насоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) закрывают задвижку на всасывающем трубопроводе и открывают на нагнетательном

2) открывают задвижку на нагнетательном трубопроводе и закрывают на всасывающем

3) закрывают задвижку на нагнетательном трубопроводе и открывают на всасывающем

4) закрывают задвижку как на линии всасывания, так и на линии нагнетания

Задание #33

Вопрос:

Назовите рациональную область применения поршневых и плунжерных насосов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подачи больших объемов жидкости

2) для перекачки жидкости на большие расстояния

3) для создания высоких давлений

4) для увеличения равномерности подачи

Задание #34

Вопрос:

Гидравлическая машина, предназначенная для преобразования механической энергии двигателя, приводящего его в действие, в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости, называется:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) компрессор

2) насос

Задание #35

Вопрос:

Назовите деталь станка - качалки, куда подвешивается колонна насосных штанг:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ротор

2) кривошип

3) траверс

4) головка балансира

Задание #36

Вопрос:

Сколько ступенчатый редуктор используется на станке - качалке?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) одноступенчатый

2) двухступенчатый

3) трехступенчатый

4) первичный

Задание #37

Вопрос:

С помощью какого приспособления удерживается вставной штанговый насос внутри колонны НКТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) на кабель - канате

2) на переводнике

3) на колонне штанг

4) на узле замковой опоры

Задание #38

Вопрос:

Выберите устьевую арматуру для скважинных штанговых насосных установок

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АУШ-65/50х14

2) АУЭ-65/50х14

3) 2АУ-70СУ

4) АФК1-65х21

Задание #39

Вопрос:

Как соединяются между собой секции УЭЦН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) шлицевой муфтой

2) с помощью фланцевого соединения

3) с помощью резьбового соединения

4) с помощью сварного соединения

Задание #40

Вопрос:

Назовите назначение колонны штанг ШСНУ

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) для устойчивости насосной установки

2) гибкая связь между приводом и плунжером насоса

3) для извлечения на поверхность газлифтного клапана

Задание #41

Вопрос:

Назовите преимущество НКТ с высаженными концами

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) отсутствие деформации труб;

2) равнопрочность трубы по всей длине;

3) отсутствие муфты;

4) отсутствие натяга в резьбах

Задание #42

Вопрос:

Многоступенчатые центробежные насосы предназначены:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи;

2) для повышения КПД;

3) для увеличения напора насоса;

4) для улучшения характеристики ц/б насоса

Задание #43

Вопрос:

Многоступенчатые центробежные насосы предназначены:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи;

2) для повышения КПД;

3) для увеличения напора насоса;

4) для улучшения характеристики ц/б насоса

Задание #44

Вопрос:

Преимущество СШНУ перед другими механизированными способами добычи нефти:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) возможность регулирования режимом работы установки;

2) наличие станка-качалки;

3) наличие гибкой связи, как колонна штанг;

4) относительно небольшая мощность станка-качалки

Задание #45

Вопрос:

Какой основной недостаток скважинного насоса НН-1?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) недостаточно развиваемое давление;

2) наличие вредного пространства в цилиндре насоса;

3) конструктивная сложность скважинного насоса;

4) наличие захватного штока для всасывающего клапана

Задание #46

Вопрос:

Назовите рациональную область применения УЭЦН:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) при средних и больших отборах жидкости

2) при небольших отборах жидкости

3) для скважин имеющих небольшую глубину

4) для сильногазированных жидкостей

Задание #47

Вопрос:

Область применения УЭДН (установки электродиафрагменных насосов):

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для отбора больших объемов жидкости

2) для создания больших напоров

3) малодебитных и искривленных скважин

4) для эксплуатации глубоких скважин

Задание #48

Вопрос:

К какому типу относятся УЭВН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) к типу объемных насосов

2) к типу центробежных насосов

3) к типу осевых насосов

4) к типу вихревых насосов

Задание #49

Вопрос:

На какой струне талевой системы будет максимальная нагрузка при подъеме груза?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) на струне наматывающегося на барабан, Рх

2) в последней струне, Рм

3) средней струне

4) предпоследней струне

Задание #50

Вопрос:

Назовите назначение пакера

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для удержания на весу колонны НКТ

2) для герметичного разобщения пространства эксплуатационной колонны

3) для борьбы с отклонениями парафина

4) для восприятия осевого усилия

Задание #51

Вопрос:

Назовите пакер предназначенный для разобщения пространств эксплуатационных колонн

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ОТП2-80х35

2) ПН-ЯГМ

3) УОС1

4) ЯГМ

Задание #52

Вопрос:

Основной недостаток центробежного насоса:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) слабое самовсасывающее действие;

2) высокие давления

3) равномерная подача

Задание #53

Вопрос:

Выберите насосную установку для добычи вязкой и с большим содержанием газа пластовой жидкости

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) УЭВН

2) УЭЦН

3) УСШН

4) газлифт

Задание #54

Вопрос:

Из какого материала изготавливаются насосные штанги для работы в очень тяжелых условиях

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) из стали 40

2) из алюминиевого сплава

3) из 15НМ с закалкой ТВ4

4) из стали 45

Задание #55

Вопрос:

Чем отличается скважинный насос НН-2 от насоса НН-1?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) наличием всасывающего клапана;

2) наличие цилиндра;

3) наличием второго нагнетательного клапана

4) наличием плунжера

Задание #56

Вопрос:

Как спускают в скважину не вставные скважинные насосы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) на колонне НКТ;

2) на колонне штанг;

3) на кабель-канате;

4) на канате

Задание #57

Вопрос:

Что включает в себя ступень погружного ЭЦН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) два рабочих колеса

2) два направляющих аппарата

3) рабочее колесо и направляющий аппарат

4) рабочее колесо с уплотняющим устройством

Задание #58

Вопрос:

Назовите устройство, предназначенное для вырезания участка обсадных колонн с целью забуривания второго ствола

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ТНОС120-60/95

2) УВУ-168

3) ОТЗ-115

4) УОЗ1-115

Задание #59

Вопрос:

Назовите основное назначение футированных НКТ (с внутренним покрытием труб)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для повышения прочности НКТ

2) для уменьшения отложения парафина

3) для повышения пластических свойств НКТ

4) для упрочнения резьбы НКТ

Задание #60

Вопрос:

Как спускают в скважину вставные скважинные насосы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) на колонне НКТ;

2) на кабель-канате;

3) на канате;

4) на колонне штанг

Задание #61

Вопрос:

Назовите назначение инерционного устройства автомата АПР-2ВБ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для центровки колонны НКТ

2) для удержания колонны НКТ

3) предотвращает попадание в скважину крупных предметов

4) увеличивает крутящий момент в момент завинчивания и отвинчивания НКТ

Задание #62

Вопрос:

Назовите назначение погружной насосной установки УЭЦПК 16-2000-1400хЛ5

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для добычи высоковязкой нефти

2) для добычи жидкости с содержанием песка

3) для закачки воды в пласт с целью поддержания пластового давления

4) для подъема воды из скважины

Задание #63

Вопрос:

Назовите причину применения утяжеленного низа колонны штанг

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для устранения продольного изгиба нижней части колонны штанг

2) для увеличения длины колонны штанг

3) для увеличения диаметра колонны штанг

4) для увеличения веса колонны штанг

Задание #64

Вопрос:

При какой растягивающей нагрузке возможен выход нарезанной части трубы из муфты

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) разрывающей

2) страгивающей

3) при износе резьбы

Задание #65

Вопрос:

Направляющий аппарат в центробежном насосе предназначен:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для вращения рабочего колеса;

2) для увеличения подачи насоса

3) для устранения осевого усилия;

4) для отвода потока жидкости из рабочего колеса и преобразования скоростной энергии

Задание #66

Вопрос:

Назовите назначение компенсатора:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для компенсации изменения объема масла в электродвигателе;

2) для компенсации изменения объема масла в гидрозащите;

3) для компенсации изменения объема жидкости в ЭЦН;

4) для предотвращения повышения давления жидкости в НКТ.

Задание #67

Вопрос:

От чего зависит оснастка талевой системы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) от числа шкивов находящихся в работе

2) от диаметра скважины

3) от талевого каната

4) от диаметра талевого каната

Задание #68

Вопрос:

Какие напряжения испытывает талевый канат при работе

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сжатие

2) растяжение

3) растяжение и изгиб

4) изгиб

Задание #69

Вопрос:

По какому параметру подбирают станки - качалки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по габаритным размерам станка - качалки

2) по дебиту скважины

3) по коэффициенту полезного действия

4) по грузоподъемности

Задание #70

Вопрос:

Что такое футированные насосно-компрессорные трубы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) НКТ со специальным покрытием внутренних стенок

2) НКТ выполнен из специальных деталей

3) НКТ выполнен специальным резьбовым соединением

4) применение специальных укороченных НКТ

Задание #71

Вопрос:

По каким параметрам подбирают установку для проведения подземного и капитального ремонта скважины

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по максимальной нагрузке на крюке

2) по максимальной скорости крюка

3) в зависимости от способа эксплуатации скважины

4) в зависимости от обводненности скважины

Задание #72

Вопрос:

Назовите преимущества АПР-ГП по сравнению с АПР-2ВБ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) большая грузоподъемность

2) возможность плавного регулирования крутящего момента (Мкр)

3) большой крутящий момент

4) возможность работы с большим диаметром НКТ

Задание #73

Вопрос:

Назовите назначение трубной головки фонтанной арматуры

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подвешивания колонны НКТ

2) для направления потока жидкости

3) для регулирования подачи жидкости

4) для замера подачи и давления скважины

Задание #74

Вопрос:

Выберите погружную УЭЦН для добычи пластовой жидкости с содержанием песка:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) УЭЦН6А-700-800;

2) УЭЦНИ6-500-750;

3) ПЭД-28-103АВ5;

4) КПБК 3х16

Задание #75

Вопрос:

Как называется часть талевой системы находящаяся неподвижно

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) крюк

2) крюкоблок

3) талевый канат

4) кронблок

Задание #76

Вопрос:

Основное достоинство поршневых насосов:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) предварительная заливка жидкости;

2) способность самовсасывания

3) простота конструкции

Задание #77

Вопрос:

Как выбирают талевый канат

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по разрывному усилию

2) по напряжению растяжения

3) по закону Гука

4) по напряжению изгиба каната

Задание #78

Вопрос:

Как соединяются между собой НКТ для создания колонны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С помощью сварки;

2) С помощью муфты;

3) C помощью хомутов;

4) клеевым соединением

Задание #79

Вопрос:

Для привода в действие Э.Ц.Н. используют:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Короткозамкнутые электродвигатели обычного исполнения.

2) Погружные электродвигатели (П.Э.Д.)

3) Электродвигатели постоянного тока

Задание #80

Вопрос:

Назовите рациональную область применения поршневых и плунжерных насосов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подачи больших объемов жидкости

2) для перекачки жидкости на большие расстояния

3) для создания высоких давлений

4) для увеличения равномерности подачи

Задание #81

Вопрос:

#### Газовый компенсатор в поршневых насосах предназначен:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи

2) для увеличения напора

3) для увеличения разномерности подачи

4) для увеличения мощности насоса

Задание #82

Вопрос:

Назовите основной недостаток поршневого насоса одинарного действия:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) недостаточный напор

2) низкая равномерность подачи

3) большие габариты насоса

4) малая подача

Задание #83

Вопрос:

Как называется приспособление, на котором удерживается вставной насос?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ниппель;

2) замковая опора;

3) фиксатор;

4) подвесной крючок

Задание #84

Вопрос:

Выберите арматуру для нагнетания воды в скважину:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АНК1-65х21;

2) АФК1-65х14;

3) ЗМС1-65х21

4) АФ6-50х70

Задание #85

Вопрос:

Выберите агрегат для механизированной установки  винтовых и вертикальных анкеров в прочных грунтах

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АЗА-3;

2) 2ПАРС;

3) АТЭ-6;

4) ТВЭ-6,5-131А

Задание #86

Вопрос:

Из чего исходят при расчете на прочность колонны насосных штанг?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) из максимального напряжения;

2) из «приведенного» напряжения;

3) из «касательных» напряжений;

4) из крутящего момента

Задание #87

Вопрос:

Назовите наиболее слабое сечение НКТ с гладкими концами при действии на колонну растягивающих нагрузок:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по телу трубы;

2) по муфте;

3) по середине резьбы;

4) по первой нитке полной нарезки резьбы

Задание #88

Вопрос:

Предохранительный клапан в поршневом насосе предназначен:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для защиты от подачи превышающей допустимой величины

2) для защиты от давления превышающей допустимой величины

3) для защиты от вибрации превышающей допустимой величины

4) для защиты от повышенного напряжения

Задание #89

Вопрос:

Поршневые компрессоры предназначены для сжатия и перемещения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) газа;

2) газожидкостной смеси;

3) жидкости;

4) газонефтяной смеси

Задание #90

Вопрос:

Многоступенчатое сжатие газа в компрессоре осуществляют с целью:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) увеличения производительности;

2) повышения КПД;

3) повышения давления газа;

4) понижения давления газа

Задание #91

Вопрос:

Назовите принцип работы турбокомпрессоров:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сообщение газу высокой скорости;

2) главного уменьшения замкнутого пространства;

3) увеличение плотности газа;

4) повышение температуры газа

Задание #92

Вопрос:

Назовите преимущества БКНС по сравнению со стационарными насосными станциями:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) высокая производительность станции;

2) сокращенные сроки монтажа

3) высокий развиваемый напор;

4) высокая степень автоматизации

Задание #93

Вопрос:

Какими центробежными насосами комплектуются БКНС?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) типа НМ

2) ЭЦН;

3) ЦНС-180;

4) консольными насосами

Задание #94

Вопрос:

Выберите основное уравнение центробежного насоса:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

Задание #95

Вопрос:

Из чего исходят при расчете на прочность колонны насосных штанг

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) из максимального напряжения

2) из «приведенного» напряжения

3) из «касательных» напряжений

4) из крутящего момента

Задание #96

Вопрос:

Назовите уравнение подачи ШСНУ:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

Задание #97

Вопрос:

Мощность, потребляемая насосом, определяется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)

2) ;

3)

Задание #98

Вопрос:

Назовите наиболее слабое сечение НКТ с гладкими концами при действии на колонну растягивающих нагрузок

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по телу трубы

2) по муфте

3) по середине резьбы

4) по первой нитке полной нарезки резьбы

Задание #99

Вопрос:

Как изменяется подача центробежного насоса при изменении числа оборотов рабочего колеса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пропорционально;

2) не изменяется;

3) пропорционально квадрату число оборотов;

4) пропорционально кубу число оборотов

Задание #100

Вопрос:

Как определить вес колонны насосно-компрессорных труб?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Р=qтр L;

2) Рдоп= Fо [G];

3) Рж=FHрq;

4) Рш= qкLк + qг Lг

Задание #101

Вопрос:

Как выбирают талевый канат?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по разрывному усилию Рр =Рxn;

2) по напряжению растяжения σ р = Рx /F;

3) по закону Гука σ= E ε;

4) по напряжению изгиба каната σ из = ⅜ E δ/D

Задание #102

Вопрос:

При уменьшении числа ступеней в центробежном насосе:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) подача увеличивается;

2) напор уменьшается;

3) уменьшается и напор и подача;

4) изменяется число оборотов

Задание #103

Вопрос:

Назовите производительность поршневого компрессора:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Q= λ νдn;

2) pν = RТ;

3) pνm =const;

4) λ = λv λ р λ ч λ т

Задание #104

Вопрос:

Как изменяется напор центробежного  насоса от увеличения подачи насоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) уменьшается;

2) увеличивается;

3) остается без изменения;

4) изменяется по синусоиде

Задание #105

Вопрос:

По какому параметру подбирают станки-качалки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) по габаритным размерам станка-качалки;

2) по дебиту скважины;

3) по коэффициенту полезного действия;

4) по грузоподъемности

Задание #106

Вопрос:

Каким коэффициентом учитывается потери жидкости в СШНУ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) коэффициентом подачи - α;

2) коэффициентом наполнения- k;

3) коэффициентом деформации;

4) механическим КПД

Задание #107

Вопрос:

При какой растягивающей нагрузке возможен выход нарезанной части трубы из муфты:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) разрывающей;

2) страгивающей;

3) при износе резьбы;

4) вес столба жидкости

Задание #108

Вопрос:

Каким образом натягивают клиновые приводные ремни на станках - качалках

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) поднятием или опусканием поворотных салазок

2) перемещением электродвигателя

3) заменой шкива электродвигателя

4) заменой шкива редуктора

Задание #109

Вопрос:

Назовите назначение обратного клапана установленного над УЭЦН?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для облегчения запуска двигателя

2) для обеспечения заполнения НКТ жидкостью

3) для увеличения скорости потока жидкости

4) для облегчения подъема НКТ из скважины

Задание #110

Вопрос:

Назовите основное назначение агрегата ТВЭ-6,5-131А

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для перевозки труб

2) для перевозки штанг

3) для обслуживания наземного нефтепромыслового оборудования

4) для перевозки ЭЦН

Задание #111

Вопрос:

Назовите назначение клиновой подвески механизма АПР-2ВБ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подъема НКТ

2) для спуска НКТ

3) для удержания колонны НКТ в скважине

4) для повышения устойчивости колонны НКТ

Задание #112

Вопрос:

Какое назначение имеет смазка талевого каната в процессе эксплуатации

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) повышает долговечность, уменьшает износ

2) охлаждает

3) уменьшает коэффициент трения

4) предотвращает деформацию

Задание #113

Вопрос:

Для выполнения, каких операций применяется данный агрегат

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для перевозки НКТ

2) для перевозки УЭЦН

3) для проведения подготовительных работ перед ремонтом скважины

4) для самопогрузки и разгрузки оборудования, материалов

Задание #114

Вопрос:

Какой механизированный ключ используется для свинчивания и развинчивания колонны НКТ оборудованных УЭЦН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) КМУ-50

2) АПР-2ВБ

3) АПР-ГП

4) АШК-М

Задание #115

Вопрос:

Выберите механический ключ для свинчивания и развинчивания НКТ для скважин оборудованных УЭЦН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АПР-2ВБ

2) КМУ-50

3) КШЭ

4) КПР-12

Задание #116

Вопрос:

Каким образом обеспечивается перевозка штанг

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) на грузовиках

2) на трубовозах

3) агрегатах АПШ

4) на прицепе

Задание #117

Вопрос:

Назовите агрегат для перевозки УЭЦН:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АОЭК-01;

2) АТЭ-6Н

3) 2АРОК;

4) АЗА-3

Задание #118

Вопрос:

Назовите назначение данного агрегата

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для намотки и размотки кабеля

2) для перевозки насосных штанг

3) для перевозки НКТ

4) для транспортировки ЭЦН

Задание #119

Вопрос:

Как осуществляется смазка внутренней поверхности цилиндра в поршневом компрессоре?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) с помощью насоса-лубрикатора

2) шестеренчатым насосом;

3) самотеком;

4) с помощью прибора-индикатора

Задание #120

Вопрос:

Какое сальниковое уплотнение используется в поршневых компрессорах среднего и высокого давления

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сальники с мягкой набивкой;

2) сальники с металлическими кольцами;

3) торцевое уплотнение;

4) лабиринтное уплотнение

Задание #121

Вопрос:

Что  не  относится  к  назначению  смазки?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Предохранение  от  коррозии

2) Повышение  герметичности  соединения

3) Охлаждение  трущихся  поверхностей

4) Уменьшение  трения

5) Вынос  продуктов  износа  из  зоны  трения

Задание #122

Вопрос:

Каким  маслом  необходимо  смазывать  эксплуатируемое  оборудование?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) В  зависимости  от  скорости  перемещения  трущихся  деталей  выбирают  густую  или  жидкую  смазку

2) Маслом,  указанным  в  карте  смазки

3) Маслом, выданным  со  склада

Задание #123

Вопрос:

#### Каким маслом смазываются узлы механизмов талевой системы?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) индустриальное И-50А, циатим 203

2) индустриальное И-50А, Литол 24

3) Литол 24, циатим 203

Задание #124

Вопрос:

Что  необходимо  предпринять,  если  подшипники  механизмов  талевой  системы  нагреваются  при  регулярной  смазке?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) сдать  в  ремонт  механизм

2) промыть  подшипники  керосином  или  бензином,  затем  отрегулировать

3) промыть  подшипники  керосином  или  бензином,  затем  веретенным  маслом  нагретым  до  60-80 0С,  после  чего  смазать  свежим  маслом

Задание #125

Вопрос:

При  каком  виде  обслуживания  производится  смазка  и  замена  смазки  оборудования?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Ежедневное  обслуживание

2) Периодическое  обслуживание

3) Предпусковое  обслуживание

Задание #126

Вопрос:

Как влияет смазка  на  долговечность  и  надежность  сальника?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) долговечность  и  надежность  резко  возрастают

2) долговечность  и  надежность  резко  уменьшаются

3) долговечность  и  надежность  не  изменяются

Задание #127

Вопрос:

При  техническом  обслуживании  зубчатых  передач  проверяется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) натяжение

2) межосевое  расстояние

3) торцевое  и  радиальное биение

4) температура  корпуса

Задание #128

Вопрос:

Цепные,  ременные  и  зубчатые  передачи  должны  осматриваться  и  очищаться  от  грязи

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) ежедневно

2) один  раз  в  неделю

3) при  выполнении  планового  технического  обслуживания

Задание #129

Вопрос:

При  техническом  обслуживании  цепных  и  ременных  передач  проверяется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) натяжение

2) межосевое  расстояние

3) торцевое  и  радиальное биение

4) температура  корпуса

Задание #130

Вопрос:

В  чем  в  основном  заключается  техническое  обслуживание  кронблока?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) в  подтяжке  всех  резьбовых  соединений  и  смазке  подшипников

2) в  подтяжке  всех  резьбовых  соединений  и  регулировке  подшипников

3) в  правке  кожухов  и  смазке  подшипников

4) в  правке  кожухов  и  регулировке  подшипников

Задание #131

Вопрос:

Какая  операция  не  входит  в  перечень  работ,  выполняемых  при  техническом  обслуживании  станка-качалки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

## 1) проверка  состояния,  замена  канатной  подвески

2) смазка  согласно  карте  смазки

3) проверка  крепления  отдельных  узлов  и  деталей

4) регулировка  отдельных  узлов  и  деталей

Задание #132

Вопрос:

Какая  из  операций  не  проводится  при  техническом  обслуживании  центробежных  насосов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

## 1) проверка  подшипников,  их  замена  или  перезаливка

2)  ревизия  и  замена  сальников

3) проверка  центровки  агрегата  и  надежность  его  крепления  к  фундаменту

4) проверка  биения  в  роторе  и  зазоров  в  уплотнениях

Задание #133

Вопрос:

Какие  работы  не  относятся  к  техническому  обслуживанию  газомотокомпрессора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Проверка  степени  нагрева  трущихся  поверхностей  и  проверка  крепления  движущихся  и  вращающихся  деталей  и  узлов

2) Проверка  зазоров  кривошипно-шатунного  механизма

3) Притирка  пусковых  и  газовпускных  клапанов

4) Очистка  от  нагара  выхлопных  и  продувочных  окон

Задание #134

Вопрос:

На  работающем  насосе

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) допускается  устранять  неисправности,  которые  могут  быть  устранены  при  помощи  регулировочных  устройств

2) допускается  устранять  неисправности

3) не допускается  устранять  неисправности

Задание #135

Вопрос:

Основным  недостатком  сальников  является

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) повышенный  износ

2) сложность  конструкции

3) высокая  стоимость

Задание #136

Вопрос:

Для  компенсации  происходящего  при  эксплуатации  сальника  износа  осуществляют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) смазку  вала

2) смазку  подшипника

3) затяжку  набивки

4) промывку  уплотнения

Задание #137

Вопрос:

Признаками  износа  является

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) длительное  воздействие  переменных  нагрузок  на  детали  машины

2) агрессивное  воздействие  воды,  воздуха,  химических  веществ  и  колебания  температуры  на  работающие  механизмы

3) изменение  зазоров  между  сопрягаемыми  поверхностями  деталей,  появление  течи  в  уплотнениях,  изменение  эксплуатационных  характеристик  и  т.д.

Задание #138

Вопрос:

Назовите сущность гидравлического разрыва пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) за счет воздействия тепла происходит увеличение проницаемости пласта

2) за счет химического воздействия жидкости происходит увеличение проницаемости пласта

3) за счет нагнетания в скважину высокой вязкости с большим давлением происходит образование трещин

4) за счет использования струи жидкости под высоким давлением в пласте образуются разрезы

Задание #139

Вопрос:

Назовите скважинное оборудование, применяемое при гидроразрыве пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пакер и якорь

2) гидроперфоратор

3) гидрозащита

4) забойный двигатель

Задание #140

Вопрос:

Назовите основные показатели технической характеристики элеваторов

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) грузоподъемность и условный диаметр НКТ

2) диаметр створки и усилие пружины

3) радиус кривизны серьги

4) наличие блокировки открытия створки

Задание #141

Вопрос:

Какой способ проверки обсадной колонны осуществляется перед спуском УЭЦН в скважину

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) замер диаметра обсадной колонны

2) замер глубины скважины

3) шаблонирование

4) проверяют качество резьбового соединения

Задание #142

Вопрос:

Параллельная работа двух центробежных насосов применяется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для увеличения подачи;

2) для увеличения напора;

3) для улучшения равномерности подачи

4) для улучшения характеристики ц/б насоса

Задание #143

Вопрос:

Как распределяется усилие в струнах при неподвижном состоянии груза

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) прямопропорционально кратности талевой системы

2) обратнопропорционально кратности талевой системы

3) равномерно на все струны каната

4) больше нагружается первая струна

Задание #144

Вопрос:

Как производится регулирование развиваемого давления плунжерного насоса Р-700 при гидроразрыве пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) изменением числа ходов плунжера в минуту

2) изменением диаметра плунжера

3) заменой клапанного узла

4) путем изменения диаметра всасывающего или нагнетательного трубопровода

Задание #145

Вопрос:

Что необходимо проверять у ЭЦН перед доставкой на скважину

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) свободное вращение вала с Мкр=6 Н м

2) наличие рабочих колес

3) наличие направляющих аппаратов

4) наличие вала насоса

Задание #146

Вопрос:

Как проверяют исправность ПЭД перед доставкой на скважину

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) наличие ротора

2) наличие статора

3) сопротивление изоляции обмотки на 500 или 1000В (100 Мом)

4) наличие фланцевого соединения

Задание #147

Вопрос:

По какой причине возникает явление кавитации в центробежном насосе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) в связи с нарушением уплотнения насоса;

2) в связи с понижением давления в линии всасывания до давления        насыщенных паров;

3) в связи с уменьшение числа оборотов рабочего колеса;

4)  в связи с изменением коэффициента быстроходности

Задание #148

Вопрос:

Как изменяется подача центробежного насоса при изменении числа оборотов рабочего колеса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пропорционально

2) не изменяется

3) пропорционально квадрату число оборотов;

4) пропорционально кубу число оборотов

Задание #149

Вопрос:

Какой механический способ уравновешивания применяется для станков - качалок малой грузоподъемности:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) комбинированный

2) пневматический

3) балансирный

4) гидравлический

Задание #150

Вопрос:

Что такое уравновешенность балансирного станка - качалки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) равенство работ совершаемое станком - качалкой при ходе вверх и вниз

2) равенство крутящих моментов при ходе вверх и вниз

3) равенство переднего и заднего плеча балансира

4) число качаний балансира не превышающее 10 качаний в минуту

Задание #151

Вопрос:

Какова предельная температура пара подаваемая ППУА-1200/100 в скважину

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 5000С

2) 1000С

3) 3100С

4) 1500С

Задание #152

Вопрос:

Назовите наиболее распространенный метод контроля скважинных штанговых насосов

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) замер дебита установки

2) динамометрирование

3) замер длины хода плунжера

4) замер числа ходов плунжера в минуту

Задание #153

Вопрос:

Для каких станков - качалок применяется кривошипный способ уравновешивания:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для станков - качалок небольшой грузоподъемности

2) для станков - качалок с удлиненной длиной хода

3) для станков - качалок с большой грузоподъемностью и малым числом качаний балансира

4) для станков - качалок с большой грузоподъемностью и большим числом качаний балансира

Задание #154

Вопрос:

Как можно регулировать режим работы СШНУ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) изменением длины хода и числа качаний полированного штока

2) заменой балансира станка - качалки

3) заменой редуктора станка - качалки

4) заменой кривошипа и шатуна

Задание #155

Вопрос:

Как изменяется напор насоса от увеличения подачи насоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) уменьшается;

2) увеличивается;

3) остается без изменения

4) изменяется по синусоиде

Задание #156

Вопрос:

По какой причине длина хода плунжера меньше длины хода полированного штока:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) в связи с недостаточной длиной плунжера

2) запоздалым движением плунжера;

3) в связи с упругой деформацией колонны штанг;

4) в связи с упругой деформацией колонны НКТ;

Задание #157

Вопрос:

Каким коэффициентом учитывается потеря жидкости в СШНУ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) коэффициентом подачи- a;

2) коэффициентом наполнения- k;

3) коэффициентом деформации

4) механическим КПД;

Задание #158

Вопрос:

Как изменяют число качаний балансира станка - качалки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) заменой станка - качалки

2) заменой головки - балансира

3) заменой быстросъемных шкивов на валу двигателя

4) заменой ремня станка - качалки

Задание #159

Вопрос:

Назовите назначение ДР-65х35К1 в фонтанной арматуре

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для замера объема жидкости

2) для регулирования потока жидкости дросселированием

3) для замера давления

4) для запирания жидкости

Задание #160

Вопрос:

Назовите метод контроля НКТ на герметичность

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) дефектоскопия

2) гидроиспытание

3) просвечивание

4) капиллярный метод

Задание #161

Вопрос:

Какова последовательность запуска центробежного насоса?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) закрывают задвижку на всасывающем трубопроводе и открывают на нагнетательном;

2) закрывают задвижку на нагнетательном трубопроводе и закрывают на всасывающем;

3) закрывают задвижку на нагнетательном трубопроводе и открывают на всасывающем;

4) закрывают задвижку как на линии всасывания, так и на линии нагнетания.

Задание #162

Вопрос:

При уменьшении числа ступеней в центробежном насосе:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) подача увеличивается;

2) напор уменьшается;

3) уменьшается и напор и подача;

4) изменяется число оборотов

Задание #163

Вопрос:

Явление образования в движущейся жидкости полостей, заполненных паром или газом, при котором нарушается сплошность потока, называется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) дросселированием;

2) гидравлическим ударом;

3) кавитацией

Задание #164

Вопрос:

Назовите один из способов улучшения процесса всасывания в поршневом насосе:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) параллельным соединением двух насосов

2) увеличением диаметра поршня

3) увеличением числа ходов поршня в минуту

4)      уменьшением сопротивления в приемном трубопроводе путем уменьшения     отводов, поворотов, применения труб с гладкой поверхностью

Задание #165

Вопрос:

Резкое повышение давления в трубопроводах при внезапной остановке движущейся в них жидкости, называется:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) дросселированием;

2) гидравлическим ударом;

3) кавитацией

Задание #166

Вопрос:

Назовите назначение КПМ32х400:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) служит заторным устройством

2) защищает насосное оборудование от  перегрузки давления;

3) повышает равномерность подачи насоса;

4) предотвращает коррозию

Задание #167

Вопрос:

Какой способ проверки обсадной колонны осуществляют перед спуском УЭЦН в скважину?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) замер диаметра обсадной колонны;

2) замер глубины скважины;

3) шаблонирование;

4) проверяют качество резьбового соединения

Задание #168

Вопрос:

Что оказывает наибольшее влияние на производительность компрессора:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) устройство клапанов;

2) приводная часть компрессора;

3) вредное пространство цилиндра;

4) устройство поршня

Задание #169

Вопрос:

Для каких станков-качалок применяется кривошипный способ уравновешивания:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для станков-качалок небольшой грузоподъемности;

2) для станков-качалок с удлиненной длиной хода;

3) для станков-качалок с большой грузоподъемностью и малым числом качаний балансира;

4) для станков-качалок с большой грузоподъемностью и большим числом качаний балансира

Задание #170

Вопрос:

В  цепных  и  ременных  передачах  качество  натяжения  проверяют

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) по  стреле  прогиба

2) по  усилию  проворачивания  валов

3) по  измерению  межосевого  расстояния

Задание #171

Вопрос:

Какова  причина  нагрева  сальников  насоса?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) износился

2) не  затянут

3) сильно затянут

Задание #172

Вопрос:

Какова  причина  повышенной вибрации лопастного  насоса?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Неправильная центровка электродвигателя с насосом.

2) Изношен подшипник

3) Насос и всасывающий трубопровод не были залиты перекачиваемой жидкостью перед пуском

Задание #173

Вопрос:

Шум  в  подшипниках  при  вращении  свидетельствует

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) о  поломке  подшипников

2) о  превышении  допустимой  нагрузки

3) о  нарушении  правил  эксплуатации

4) об  износе  подшипников

Задание #174

Вопрос:

При  внезапном  самопроизвольном  изменении  режима  работы  или  при  появлении  посторонних  шумов  и  стуков  компрессор  необходимо

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) исправить

2) выключить

3) перевести  в  щадящий  режим

Задание #175

Вопрос:

Назовите парогенераторную установку применяемую для депарафинизации скважины:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ППУА - 160/100-1

2) 2АУ-700

3) 1БМ-700

4) УДС-1М

Задание #176

Вопрос:

Какова производительность парогенераторной установки ППУА-1600/100-1

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 500м3/мин

2) 800кг/сут

3) 1000кг/час

4) 1000кг/мин

Задание #177

Вопрос:

Назовите подъемную лебедку для проведения спуско-подъемных операций при ПРС

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) ЛПТ-8

2) Азинмаш-38А

3) УПА-32

4) УПТ-32

Задание #178

Вопрос:

Назовите основное отличие агрегатов для ПРС от подъемных лебедок

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) наличие пневмосистемы

2) наличие гидросистемы

3) наличие телескопической вышки

4) наличие лебедки

Задание #179

Вопрос:

Назовите инструмент для захвата и удерживания на весу НКТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АПР-2ВБ

2) элеватор

3) ключ

4) лебедка

Задание #180

Вопрос:

Назовите тип резьбы нарезаемый на концах НКТ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) метрическая

2) метрическая с конусностью 1:20

3) трубная, коническая с конусностью 1:16

4) трубная с конусностью 1:25

Задание #181

Вопрос:

Назовите назначение агрегата АДПМ

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подачи в скважину горячей воды

2) для подачи в скважину пара

3) для подачи в скважину холодной воды

4) для подачи в скважину горячей нефти

Задание #182

Вопрос:

Назовите насосный агрегат используемый при гидроразрыве пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) УБН1-400х40

2) УБН1-160х40

3) ЛС2-10А

4) УН1-630х700А

Задание #183

Вопрос:

Назовите основное отличие установки УПА-32 от Азинмаш-37А1

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) числом скоростей

2) оснасткой

3) наличием верхового рабочего и вертикальной установкой труб

4) наличием гидравлической системы

Задание #184

Вопрос:

Назовите назначение трубных и штанговых ключей при подземном ремонте скважины

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для удержания НКТ и штанг

2) для передачи крутящего момента, свинчивание и развинчивание труб и штанг

3) для центровки колонны труб в скважине

4) для подъема колонны труб и штанг

Задание #185

Вопрос:

Назовите основное преимущество цепного ключа

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) большой вес

2) малый вес

3) простота конструкции и возможность работы с одним ключом, с трубами разного диаметра

4) возможность создания большого крутящего момента

Задание #186

Вопрос:

Назовите способы увеличения долговечности насосных штанг и уменьшения на них коррозионной среды

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) закалка поверхности насосных штанг током высокой частоты

2) изменением длины колонны насосных штанг

3) изменением конструкции колонных штанг

4) изменение диаметра колонных штанг

Задание #187

Вопрос:

Назовите назначение ловителя ЛКШТ-136

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для ловли и извлечения штанг и НКТ

2) для подъема на поверхность пакера

3) для ловли и извлечения ЭЦН

4) для ловли и извлечения инородных предметов

Задание #188

Вопрос:

Назовите назначение установки УДС-1М

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для механической очистки от парафина колонны НКТ

2) для подъема элементов НКТ из скважины

3) для подъема жидкости из скважины

4) для тепловой обработки скважины

Задание #189

Вопрос:

Назовите назначение установки УСП-50 при гидроразрыве пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для изготовления цементной смеси

2) для изменения плотности закачиваемой жидкости

3) для транспортировки песка и приготовления песчаной смеси

4) для подачи в скважину песчаной смеси

Задание #190

Вопрос:

Назовите устьевую арматуру, применяемую при гидроразрыве пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АУЭ-65/50х14

2) АУ14-65/50х14

3) 2АУ-700

4) АФК1-65х21

Задание #191

Вопрос:

Как изменяется грузоподъемность установки для ПРС с увеличением скорости подъема груза

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) увеличивается

2) остается неизменной

3) уменьшается

4) увеличивается кратно

Задание #192

Вопрос:

Какова максимальная грузоподъемность установки подъемной УПТ1-50

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 10т

2) 40т

3) 50т

4) 80т

Задание #193

Вопрос:

При каких обстоятельствах СПО рекомендуется использовать безопасные штанговые ключи

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) при СПО штанг большого диаметра

2) при СПО штанг малого диаметра

3) при СПО ступенчатых штанг

4) при подъеме оборванной части штанг вместе с НКТ

Задание #194

Вопрос:

Назовите автоматический ключ для свинчивания и развинчивания НКТ оборудованных УСШН

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АПР-2ВБ

2) КТМ

3) КТГ

4) АШК-М

Задание #195

Вопрос:

Назовите назначение винтового забойного двигателя Д-85 при капитальном ремонте скважин

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для подъема жидкости из скважины

2) для разбуривания цементных мостков и песчаных пробок

3) для привода ЭЦН

4) для привода скважинного насоса

Задание #196

Вопрос:

Выберите установку для транспортирования и нагнетания в скважину соляной кислоты

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) УНЦ1-160х50К

2) УСПР-63

3) УН1-630х700А

4) УНБ1-630х70

Задание #197

Вопрос:

Назовите характерную причину обрывов насосных штанг

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) усталостное разрушение металла

2) коррозия металла

3) упругая деформация металла

4) пластическая деформация металла

Задание #198

Вопрос:

Какие виды работ относятся к текущему ремонту скважин

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) работы по ремонту фонтанной арматуры

2) работы связанные с извлечением из скважины скважинного оборудования

3) работы связанные с ремонтом обсадной колонны

4) работы связанные с воздействием на пласт

Задание #199

Вопрос:

Назовите назначение талевой системы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для передачи тягового усилия от каната к подъемному крюку

2) для увеличения скорости подъема груза

3) для уменьшения веса талевой системы

4) для изменения направления движения талевого блока

Задание #200

Вопрос:

Какой агрегат используется для проведения подготовительных работ перед ремонтом скважин

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АПШ

2) ЭТЭ-6

3) 2ПАРС

4) ТВЭ-6,5-131А

Задание #201

Вопрос:

Назовите последовательность процесса проведения гидравлического разрыва пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) закачка в пласт жидкости разрыва, песконосителя с песком, продавочной жидкости

2) закачка продавочной жидкости, песконосителя с песком, жидкости разрыва

3) закачка песконосителя с песком, жидкости разрыва, продавочной жидкости

4) закачка старой нефти, песконосителя с песком, продавочной жидкости

Задание #202

Вопрос:

Назовите назначение блока монифольдов при гидроразрыве пласта (БМ-700)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для закачки жидкости в скважину

2) для подключения всех агрегатов и механизмов к скважине и между собой

3) для приготовления песчаной смеси

4)  для управления процессом гидроразрыва пласта

Задание #203

Вопрос:

Как осуществляется включение барабана лебедки в работу

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) посредством гидросистемы

2) посредством фрикционной муфтой с пневмоприводом

3) через коробку передач

4) через цепную передачу

Задание #204

Вопрос:

Назовите основное назначение агрегата А-50М

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для проведения капитального ремонта скважины

2) для освоения скважины

3) для подземного ремонта скважины

4) для депарафинизации скважины

Задание #205

Вопрос:

Назовите транспортное средство для перевозки жидкости для проведения гидроразрыва пласта

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) автоцистерны

2) кислотовозы

3) промывочные агрегаты

4) АДП

Задание #206

Вопрос:

Назовите монтажную базу автоцистерны АЦ-10

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) МАЗ-5337

2) КамАЗ-53212

3) КрАЗ-257

4) 4МЗАП-5524

Задание #207

Вопрос:

Каким способом выполняется резьба на концах штанги

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) резанием

2) накаткой

3) штамповкой

4) литьем

Задание #208

Вопрос:

Какие операции механизирует установка УПК-2000 при подземном ремонте скважин

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) процесс спуска и подъема колонны

2) процесс намотки и размотки кабеля

3) укладка труб на мостки

4) свинчивание и развинчивание НКТ

Задание #209

Вопрос:

Выберите агрегат для ремонта и обслуживания станков-качалок

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 2АРОК

2) АЗА-3

3) 2АУМ

4) АОЭ-01

Задание #210

Вопрос:

Для чего предназначен вертлюг ВП50х160?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для промывки скважин от песчаных пробок;

2) для борьбы с отложениями парафина;

3) для промывки скважины горячей нефтью;

4) для разбуривания цементных пробок

Задание #211

Вопрос:

Назовите назначение агрегата АНР-1М:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для ремонта станков-качалок;

2) для проведения подготовительных работ перед ремонтом скважин;

3) для аварийного и профилактического ремонта наземного оборудования;

4) для проведения исследования скважин

Задание #212

Вопрос:

Назовите назначение блока манифольдов при гидроразрыве пласта (БМ-700)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) для закачки жидкости в скважину;

2) для подключения всех агрегатов и механизмов к скважине и между собой;

3) для приготовления песчаной смеси;

4) для управления процессом гидроразрыва пласта

Задание #213

Вопрос:

Какой  агрегат  используют  для  технического  обслуживания  и  ремонта  станков-качалок?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АзИНМАШ-48

2) АРОК

3) А-50

4) АЗА-3

Задание #214

Вопрос:

Что характеризует последняя цифра в шифре УЭЦН? (УЭЦН 5-40-1750)

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) производительность

2) глубина спуска насоса

3) развиваемый напор

4) мощность установки

Задание #215

Вопрос:

Назовите материалы насосно-компрессорных труб

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) АБГДЕ

2) ДКЕЛМ

3) ЕЖЗН

4) МКНРХ

Задание #216

Вопрос:

Назовите марку кабеля подводящего электроэнергию УЭЦН в скважинной части установки:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) КПБП;

2) КПБК

3) КУПНА

4) АТЭ-6

Задание #217

Вопрос:

Что означают цифры 315 в шифровом обозначении редуктора станка-качалки ЦГНШ-315

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) межосевое расстояние тихоходной ступени

2) межосевое расстояние быстроходной ступени

3) максимальный крутящий момент

4) число оборотов вала редуктора

Задание #218

Вопрос:

К какому запорному устройству относится ЗМС1-65х21

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)   клиновая задвижка

2) прямоточная задвижка с ручным управлением

3) прямоточная задвижка с автоматическим управлением

4) прямоточная задвижка с пневматическим управлением

Задание #219

Вопрос:

Какая резьба используется на концах штанги

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) метрическая

2) трубная

3) трубная коническая

4) трапецеидальная

Задание #220

Вопрос:

Назовите условное обозначение погружного электродвигателя:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) УЭЦН 6-100-1500;

2) ПЭД 45-1117АВ5

3) КПК - 3х 18;

4) ТМПН-100/3-73У1.

Задание #221

Вопрос:

Укажите условное обозначение талевого блока:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) КБЭ-12,5

2) БТ-20

3) КР-32

Задание #222

Вопрос:

Покажите двухструнную оснастку талевой системы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

Задание #223

Вопрос:

Что оказывает наибольшее влияние на производительность компрессора:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) устройство клапанов;

2) приводная часть компрессора;

3) вредное пространство цилиндра;

4) устройство поршня

Задание #224

Вопрос:

При  внезапном  самопроизвольном  изменении  режима  работы  или  при  появлении  посторонних  шумов  и  стуков  компрессор  необходимо

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) исправить

2) выключить

3) перевести  в  щадящий  режим

Задание #225

Вопрос:

Промысловые компрессорные станции для закачки газа или воздуха в пласт относятся:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) К первой категории

2) Ко второй категории

3) К третьей категории

Задание #226

Вопрос:

Электродвигатели компрессоров работают:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) в продолжительном режиме работы

2) в повторно- кратковременном   режиме работы

3) в кратковременном режиме работы

Задание #227

Вопрос:

На газовых компрессорных станциях в качестве приводных двигателей  компрессоров применяют:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Асинхронные электродвигатели  обычного исполнения

2) Асинхронные электродвигатели во взрывозащищённом исполнении

3) Синхронные двигатели в обычном исполнении

Задание #228

Вопрос:

Какое сальниковое уплотнение используется в поршневых компрессорах среднего и высокого давления:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сальники с мягкой набивкой;

2) сальники с металлическими кольцами;

3) торцевое уплотнение;

4) лабиринтное уплотнение

Задание #229

Вопрос:

Как осуществляется смазка внутренней поверхности цилиндра в поршневом компрессоре?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) с помощью насоса-лубрикатора;

2) шестеренчатым насосом;

3) самотеком;

4) с помощью прибора-индикатора

Задание #230

Вопрос:

Поршневые компрессоры предназначены для сжатия и перемещения:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) газа;

2) газожидкостной смеси;

3) жидкости;

4) газонефтяной смеси

Задание #231

Вопрос:

Многоступенчатое сжатие газа в компрессоре осуществляют с целью:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) увеличения производительности

2) повышения КПД;

3) повышения давления газа;

4) понижения давления газа

Задание #232

Вопрос:

Назовите принцип работы турбокомпрессоров:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сообщение газу высокой скорости;

2) главного уменьшения замкнутого пространства;

3) увеличение плотности газа;

4) повышение температуры газа

Задание #233

Вопрос:

Назовите производительность поршневого компрессора:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Q= λ νд n;

2) p ν = RТ

3) pνm =const;

4)  λ = λ v λ р λ ч λ т

Задание #234

Вопрос:

Компрессоры - это

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) машины для сжатия и перемещения газообразных агентов (воздуха, кислорода, водорода, природного газа

2) гидравлические машины, предназначенные для преобразования механической энергии двигателя, приводящего его в действие, в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости

Задание #235

Вопрос:

Компрессоры можно условно подразделить на два типа:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) динамические и объемные

2) приводные и прямые

3) поршневые и плунжерные

Задание #236

Вопрос:

Рабочий процесс в поршневом компрессоре осуществляется

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) в 2 этапа

2) в 4 этапа

3) в 6 этапов

Задание #237

Вопрос:

Подачей компрессора называют

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) давление в цилиндре

2) объем или массу газа, проходящего за единицу времени по линии всасывания или нагнетания

3) работу затрачиваемую на сжатие газа

Задание #238

Вопрос:

Для освоения нефтяных скважин компрессорным способом применяются компрессорные установки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) ДСК-7/200А, ДСК-3,5/200Д, ДСК-3,5/200ТП, СД-9/101, КПУ-16/100, КПУ-16/250

2) ДКС-7/200А, ДКС-3,5/200Д, ДКС-3,5/200ТП, ДС-9/101, КУП-16/100, КУП-16/250

3) КСД-7/200А, КСД-3,5/200Д, КСД-3,5/200ТП, ДС-9/101, УПК-16/100, УПК-16/250

Задание #239

Вопрос:

Преимущество ротационных компрессоров

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) компактность и небольшой вес, спокойная уравновешенная работа, большое число оборотов компрессора, простота конструкции.

2) высокий кпд, простая технология изготовления, неограниченное конечное давление

Задание #240

Вопрос:

винтовые компрессоры являются представителями компрессоров

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) объемного типа

2) динамического типа

Задание #241

Вопрос:

узлы компрессора смазываются

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) разбрызгиванием, маслом

2) смазкой, маслом

3) разбрызгиванием, циркуляцией маслом под напором, лубрикаторами и консистентной смазкой